Actividad 1.2 -  Simulador LSPC

El simulador hay que descargarlo de la Moodle, descomprimirlo y abrir el archivo INICIO.HTML con el navegador Microsoft Edge (no funciona con otro navegador).

En la tabla, las fases se indicarán como:

FBI (Fase de búsqueda de instrucción)

FDI (Fase de decodificación de la instrucción)

FBO (Fase de búsqueda de operandos)

FEI (Fase de ejecución de instrucción).

| Reloj | Fase | CP | RI | RDM | RIM | M0 | M1 | M3 | R0 | R1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | FBI | 4 | - | - | - | 50 | 5 | 0 | - | - |
| 1 | FBI | 4 | - | 4 | - | 50 | 5 | 0 | - | - |
| 2 | FBI | 4 | - | 4 | CAR M0 | 50 | 5 | 0 | - | - |
| 3 | FDI | 4 | CAR M0 | 4 | CAR M0 | 50 | 5 | 0 | - | - |
| 4 | FBO | 4 | CAR M0 | 0 | CAR M0 | 50 | 5 | 0 | - | - |
| 5 | FBO | 4 | CAR M0 | 0 | 50 | 50 | 5 | 0 | - | - |
| 6 | FEI | 4 | CAR M0 | 0 | 50 | 50 | 5 | 0 | 50 | - |
| 7 | FBI | 5 | CAR M0 | 0 | 50 | 50 | 5 | 0 | 50 | - |
| 8 | FBI | 5 | CAR M0 | 5 | 50 | 50 | 5 | 0 | 50 | - |
| 9 | FBI | 5 | CAR M0 | 5 | COP R1, R0 | 50 | 5 | 0 | 50 | - |
| 10 | FDI | 5 | COP R0, R1 | 5 | COP R0, R1 | 50 | 5 | 0 | 50 | - |
| 11 | FEI | 5 | COP R0, R1 | 5 | COP R0, R1 | 50 | 5 | 0 | 50 | 50 |
| 12 | FBI | 6 | COP R0, R1 | 5 | COP R0, R1 | 50 | 5 | 0 | 50 | 50 |
| 13 | FBI | 6 | COP R0, R1 | 6 | COP R0, R1 | 50 | 5 | 0 | 50 | 50 |
| 14 | FBI | 6 | COP R0, R1 | 6 | CAR M1 | 50 | 5 | 0 | 50 | 50 |
| 15 | FDI | 6 | CAR M1 | 6 | CAR M1 | 50 | 5 | 0 | 50 | 50 |
| 16 | FBO | 6 | CAR M1 | 1 | CAR M1 | 50 | 5 | 0 | 50 | 50 |
| 17 | FBO | 6 | CAR M1 | 1 | 5 | 50 | 5 | 0 | 50 | 50 |
| 18 | FEI | 6 | CAR M1 | 1 | 5 | 50 | 5 | 0 | 5 | 50 |
| 19 | FBI | 7 | CAR M1 | 1 | 5 | 50 | 5 | 0 | 5 | 50 |
| 20 | FBI | 7 | CAR M1 | 7 | 5 | 50 | 5 | 0 | 5 | 50 |
| 21 | FBI | 7 | CAR M1 | 7 | DIV R1, R0 | 50 | 5 | 0 | 5 | 50 |
| 22 | FDI | 7 | DIV R1, R0 | 7 | DIV R1, R0 | 50 | 5 | 0 | 5 | 50 |
| 23 | FEI | 7 | DIV R1, R0 | 7 | DIV R1, R0 | 50 | 5 | 0 | 10 | 50 |
| 24 | FBI | 8 | DIV R1, R0 | 7 | DIV R1, R0 | 50 | 5 | 0 | 10 | 50 |
| 25 | FBI | 8 | DIV R1, R0 | 8 | DIV R1, R0 | 50 | 5 | 0 | 10 | 50 |
| 26 | FBI | 8 | DIV R1, R0 | 8 | ALM M3 | 50 | 5 | 0 | 10 | 50 |
| 27 | FDI | 8 | ALM M3 | 8 | ALM M3 | 50 | 5 | 0 | 10 | 50 |
| 28 | FBO | 8 | ALM M3 | 3 | ALM M3 | 50 | 5 | 0 | 10 | 50 |
| 29 | FBO | 8 | ALM M3 | 3 | 10 | 50 | 5 | 0 | 10 | 50 |
| 30 | FEI | 8 | ALM M3 | 3 | 10 | 50 | 5 | 10 | 10 | 50 |

- ¿Qué hace el programa? Dividir

- Rellena la tabla con la evolución del programa.

- Hacer una captura de pantalla que incluya la memoria y la CPU (ALU y UC) y se vea tu nombre.

Entrega la actividad en formato PDF.